UEFI主板BIOS更新教程

1、插入U盘，运行工具UltraISO。（注：如果有支持UEFI启动U盘，可以忽略步骤直接跳到第5步）

2、点击“打开”按钮，在弹出的对话框内选择映像文件MSDOS7.10.ISO，点“打开”载入文件。

3、在菜单栏点击“启动”选择写入硬盘映像。

4、在弹出写入对话框内确认“硬盘驱动器”一项是你插入的U盘后，选择写入方式：USB-HDD+。点击“写入”按钮。

在弹出的警告提示点“是”开始写入，片刻后显示刻录成功，点“返回”，关闭软件。

至此，一个纯DOS启动盘就成功制作完成。

5、将EFI文件夹复制到该U盘根目录下。

DOS盘内的目录结构如下，U盘盘符：efi\boot\ starup.nsh 等等相关BIOS文件。

注意文字一定完全符合，结构不可以多也不可以少。例如：

要求：DOS盘内的目录结构如下，U盘盘符：efi\efi\boot\  这样了是不可以的多了下个EFI 的目录。

6.按要求准备好后，接U盘开机，接着连按F11 直到出现蓝色背景的Boot启动菜单，选择前面带有UEFI字样的启动U盘型号的选项，然后连续回车确认。

7．直到出现带百分比进度的自动烧录程式。等BIOS刷新完成会自动重启拔下U盘，如果没有拔下U盘进入shell后会重新烧录。如果出现重新烧录情况不要中断，等待烧录完成后重启时再拔下U盘即可。

注意刷新bios中途不可断电或者重启。否则会导致主板无法正常开机。